Prénom :   	Nom :

Remarques :

- Ces exercices comptent pour le contrôle continu de l’UE RSX102.

- Les questions A/ et D/  s’apparentent à des questions d’examen sans documents ni accès à internet

- Placez vos réponses dans ce document.

- Ajoutez vos prénom et nom devant le nom de ce document 'Exercices-#2-RSX102.docx' avant de me l'envoyer par e-mail,

  - Avant le mercredi 11 mars 2026 pour le groupe 2025_01

  - Avant le mercredi 25 mars 2026 pour le groupe 2025_02

A/ 	Le web :

a/ Identifiez les parties qui composent l’URL suivante :

https://fr.wikipedia.org:8088/w/index.php?title=Crypto&id=41135842

b/ Qu’est que CGI ? Donnez un exemple d’utilisation d’un CGI.

c/ Donnez des exemples de langages de scripts coté client et coté serveur.

B/ 	Pages web

En reprenant les documents du dossier https://rsx102.seancetenante.com/minimum/

créer la ou les pages web constituant, au choix :

- votre CV simplifié

- ou une partie de documentation technique.

Vous devrez inclure dans vos documents :

- des feuilles de styles,

- du code javascript (dans un document distinct des documents HTML)

- au moins une image

- au moins un lien externe

- Au moins des balises <p>…</p>, <h1>…</h1>, <h2>…</h2>, <h3>…</h3>

Le texte affiché avec les balises <h2>…</h2> doit :

- être du même violet que le titre ‘Pages web’ ci-dessus,

- utiliser la police de caractères ‘Times’, contrairement au reste du texte.

À l’aide client FTP configuré avec le protocole SFTP, comme indiqué en
https://rsx102.seancetenante.com/TP-FTP/, téléversez tous vos documents sur le site web 
https://cai.seancetenante.com/	dans un nouveau dossier nommé ‘exercice1’ dans votre espace de travail (répertoire ‘votre-prénom’).

Indiquez ci-dessous l'URL de votre document html.

C/ 	Analyse de trame

La trame suivante a été relevée lors de la connexion sur un serveur web :

- FRAME : Base frame properties 
+ ETHERNET : ETYPE = 0x0800 : Protocol = IP : DOD Internet Protocol 
+ IP : ID = 0x8C11 ; Proto = TCP ; Len : 1496 
+ TCP : .A…., len : 1456, seq : 23624030-23625485, ack : 8810360, win : 8385, src : 80 dst : 1125 
HTTP : Response (to client using port 1125) 
HTTP : Protocol Version = HTTP/1.0 
HTTP : Status Code = OK 
HTTP : Reason = OK 
HTTP : Undocumented Header = Via : 1.0 PROXYA  
HTTP : Undocumented Header Fieldname = Via 
HTTP : Undocumented Header Value = 1.0 PROXYA 
HTTP : Content-Type = text/html 
HTTP : Date = Thu, 20 Jan 2010 09 :27 :08 GMT 
HTTP : Server = Apache/1.3.9 (Unix) 
HTTP : Data : Number of data bytes remaining = 1329 (0x0531)

- Identifier les différents champs indiquant une longueur pour les différentes couches. 
Justifier les valeurs des différents champs de longueur pour les différentes couches.

- À quoi correspondent les valeurs des ports source et destination, pour TCP ?

- Commenter les principaux champs de l’en-tête http (surlignés) et leurs contenus.

D/ 	FTP :

a/	Quel est le protocole de transport utilisé par FTP ?

b/	Rappeler succinctement le fonctionnement de FTP.

c/	Quels protocoles utiliser au lieu de FTP pour plus de sécurité.